“交换机、模块及光纤配线架”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48口全光纤交换机 | 不少于48个千兆SFP光纤模块接口, 4个万兆SFP+光纤模块接口; 背板带宽不少于336Gbps/3.36Tbps;包转发率不少于166Mpps,支持Vlan配置和二层网络管理功能。 | 台 | 6 |
| 2 | 24口接入交换机 | 二层非网管商用交换机 接口需求：不少于24个10/100/1000Base-T端口(可以包含combo光电复用端口)， 上行接口：2个或以上SFP模块接口。 | 台 | 100 |
| 3 | 千兆光纤模块 | SFP千兆单模光纤模块，双LC光纤接口，适用于本项目交换机设备安装的原厂原装光纤模块。 与交换机同品牌，原厂原装光纤模块。 | 块 | 200 |
| 4 | ODF光纤配线架 | LC单模接口;72LC双工接口，144芯满配含尾纤法兰 标准ODF光纤配线架模组，配线架端使用SC或FC接口，满配法兰和尾纤，质量符合光纤布线施工标准要求。 | 套 | 3 |
| 5 | ODF光纤配线架 | LC单模接口;36LC双工接口，72芯满配含尾纤法兰 标准ODF光纤配线架模组，配线架端使用SC或FC接口，满配法兰和尾纤，质量符合光纤布线施工标准要求。 | 套 | 2 |
| 6 | ODF光纤配线架 | LC单模接口;24LC双工接口，48芯满配含尾纤法兰 标准ODF光纤配线架模组，配线架端使用SC或FC接口，满配法兰和尾纤，质量符合光纤布线施工标准要求。 | 套 | 3 |
| 7 | 配套安装、布线工程和材料 | 跨楼层水平布线和垂直布线穿管，房间穿孔穿管，结合现有桥架完成设备间到各个教室布线；光缆施工包含楼宇接入骨干光缆施工；垂直干线使用室内光缆到楼层交换机配线柜；兼顾美观和实用。安装链路设备包含施工必要内容，包含但不限于下列规格配件：12芯户外光缆:12芯单模户外铠装光缆光纤终端盒:12口SC光端盒4芯光缆:室内4芯单模光纤终端盒:4口SC光端盒各类型号尾纤注意：部分配套工程施工费用可包含于设备报价中，且供应商必须与使用部门、学院基建部门共同实施现场察勘，确定应标方案。 施工所需线材需符合光纤布设施工相关国家标准要求，使用国内质量优良的一线品牌线缆及光端连接件。 | 套 | 1 |
| 8 | 48口万兆交换机 | 网管交换机，支持VLAN、二层、三层组播协议 交换容量：不低于432Gbps/4.32Tbps 包转发率：不低于144Mpps/166Mpps 接口需求：不少于48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个1/10G SFP+模块接口。 | 台 | 20 |
| 9 | 24口接入交换机 | 网管交换机，支持VLAN、二层、三层组播协议 交换容量：不低于336Gbps/3.36Tbps 包转发率：不低于108Mpps/126Mpps 接口需求：不少于24个100/1000SFP端口(可以包含combo光电复用端口)，4个1/10G SFP+模块接口。 | 台 | 8 |
| 10 | 配套安装、布线工程和材料 | 跨楼层水平布线和垂直布线穿管，房间穿孔穿管，结合现有桥架完成设备间到各个教室布线； 光缆施工包含楼宇接入骨干光缆施工； 垂直干线使用室内光缆到楼层交换机配线柜；兼顾美观和实用。 各类型号尾纤 注意：部分配套工程施工费用可包含于设备报价中，且供应商必须与使用信息办电教服务中心共同实施现场察勘，确定应标方案。 | 套 | 1 |