“作业疗法实训室教学设备”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 技术指标 | 单位 | 参考品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 情景互动康复训练系统 | 技术参数 1.颜色和深度感应镜头。 2.可视范围：水平视角≥70度；垂直视角≥60度。 3.深度识别范围：0.5-4.5米。 4.语音麦克风阵列。 5.触屏操作。 6.window10操作系统。 7.可存储2000份以上的病例。 8.内存≥8GB。 特点参数 1.系统支持中文，英文两种语言切换。 2.软件系统支持匹配率显示功能，可显示患者动作与要求动作的匹配情况。 3.具有六大评测项目（躯⼲平衡、肩部协调、单腿站⽴、功能性举⼿、从坐到站和 上肢活动范围）。 4.六大训练项目，不少于66个训练动作，包含上肢、下肢、背部、协调、躯体平衡和动态平衡。 5.包含23种游戏训练场景，每个训练动作至少有3种游戏场景可选择。 6.具有处方管理功能，可自由搭配训练动作，组合成常用或特定的处方，并可自定义处方名称。 7.具有数据分析功能，系统自动收集并保存每次评估及训练的数据，进行对比分析。 8.使用最新第二代Microsoft Kinect技术：对光线没有要求，无需校准、设置极简、且占地面积小。 9.具备小组训练模式，最高可允许6位训练者同时在一个设备上进行同一个游戏的训练，实时竞赛得分，增加患者训练的积极性和趣味性。 具有八段锦反馈式互动训练游戏，让康复训练与中国传统健身运动相结合，并通过智能化追踪与反馈使传统健身运动更具备临床使用价值。 10.智能自动识别训练患者，系统不会受到外界干扰，治疗师可以在旁边指导不会对训练产生任何干扰。 11.智能识别人体关节，无需佩戴，无需校准，操作简单。 12.提供软件著作权。 其他参数： 交互 1.屏幕：电容多点触控屏分辨率较高。 2.旋钮/按键：电容多点触控屏/键盘。 | 台 | 翔宇/好博/宜康 | 1 |
| 2 | 可调式磨砂板 | 1.参考规格(cm)：101×80×83-138cm（上下可浮动5cm） 2.沙磨板面积（cm）：93.5×72.5（上下可浮动5cm） 3.沙磨板厚度（cm）：≥0.5 4.沙磨板角度调节范围 0～50° 5.附件品种和件数 4个品种，各1件 6.材质：木质、PVC沙磨板、静电喷塑架 | 套 | 翔宇/好博/宜康 | 1 |
| 3 | 上肢推举训练器 | 1.结构形式：电子表、推块运动轨道、升降支架、固定支架、手柄、推块、底座板 2.材质：静电喷塑架、不锈钢管、镀烙件、海绵扶手 3.规格(cm)：80×51.5×52～72（上下可浮动5cm） 4.推拉范围（cm）：36 5.底盘与底座板角度调节范围：30°～55° | 个 | 翔宇/好博/璟康 | 1 |
| 4 | 手功能组合训练箱 | 1.规格：55×40×14㎝（上下可浮动5cm） 2.参数：优质木料表面清漆整体是便携式手提木箱，箱子高14cm，内配不锈钢铁棍、木插棒、上螺丝、上螺母、ADL训练器具 | 套 | 翔宇/好博/友邦 | 1 |