“多功能教师培训室”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 技术指标 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教室终端 | 1.智慧教室终端为嵌入式架构一体化硬件设备，所有应用功能通过讲台高清触控屏操作来完成，主机及讲台高清触控屏采用讲台安装和使用； 2.支持各种规格的高清触控屏的讲台安装和使用，高清触控屏尺寸不小于20寸，通过高清触控屏能够实时显示并控制智慧教室终端所有功能； 3.要求智慧教室终端内置智慧控制、录播、远程互动、无线投屏、电子黑板、圈点批注、网络中控、等常用信息化教学功能； ▲4.教师可通过多种方式登录设备，支持用户名密码等多种灵活方式登陆；（提供功能操作演示视频） 5.要求智慧教室终端通过登录即可自动开启教室显示大屏/投影幕布、灯光、窗帘、空调等外设，方便教师实现轻松开始授课； ▲6.具备多视窗联动同屏嵌套技术；支持教学内容区与功能操控区嵌套使用，功能操控区为恒显状态不因教学内容区的变化而改变，即各自独立又可相互关联，支持功能区操作过程屏蔽去除技术，最大限度减轻由教师的操控环节而影响学生注意力的集中。（提供功能操作演示视频） 7.内置录播模块，具备录制、导播、音视频编解码、远程互动、音频处理、存储功能于一体； 8.要求内置数字音频处理功能，支持MIC、无线麦等音频混音、增益、降噪等处理，支持回声抑制处理功能。 ▲9.内置无线投屏，支持移动设备内容投屏显示到智慧教室终端（支持手机、平板、笔记本电脑3种不同类型移动设备）（提供功能操作演示视频） ▲10.内置多路信号源快速切换功能，通过讲台高清触控屏操控即可对内置电脑、外接笔记本、等视频信号进行快速切换；（提供功能操作演示视频） 11.内置圈点批注功能，无需启动任何软件工具，即可在教师电脑、外接笔记本、无线投屏等信号画面上圈点批注； 12.内置电子黑板教学功能，支黑板的书写笔记可同步至大屏或投影画面中；； 13.直播功能，支持提前创建直播活动并支持在终端设备上一键开启直播，支持多终端观看，可以支持校内、校外远程直播，支持万人在线观看直播学习； ▲14.支持大屏共享模式，可一键将教师屏幕共享到小组屏，支持小组互动模式；（提供功能操作演示视频） ▲15支持课堂互动模块课堂报告查看功能，可查看包括课堂数据、课堂得分、课堂互动、班级人数、观看人数、评论数等统计维度；（提供功能操作演示视频） 16.支持在将已录制好的资源手动、定时上传到学校现有网络教学平台个人云盘空间内；（提供功能操作演示视频） ▲17.终端接口要求：HDMI视频输入接口不少于2路，HDMI输出接口不少于2路，网口不少于6路要求至少3路支持POE供电，USB接口不少于1个，RS-232控制接口不少于8个，MIC音频输入接口不小于8路，每路均支持独立的48V幻象供电开关，LINE OUT接口不少于1路；（提供产品实物接口照片并加盖厂商公章） | 智慧树/青鹿/智慧树 | 台 | 1 |
| 2 | 智慧终端管理系统 | 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端； 2.采用智能操作系统，支持可视化集中管控终端所有功能； 3.支持统一配置智慧终端网络信息； 4.支持绑定管控平台，并对智慧终端进行相关系统设置； 5.支持统一修改无线网络信息； 6.支持统一设置教室设备串口信息，包括一体机、投影等。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 录播系统 | 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端； 2.采用B/S架构，具备直播、点播、录制管理、导播控制、系统设置、参数修改等功能，支持Linux、mac、Windows多操作系统访问，支持浏览器访问； 3.为保证系统与资源平台进行资源对接，要求系统支持RTP、RTSP、RTMP等音视频传输协议，支持所录制的视频文件FTP自动上传至服务器功能； 4.为保证直播观看和视频交互流畅进行，要求画面延迟≤300ms（局域网）； ▲5.支持公网CDN直播推送，支持公网视频平台进行直播对接，支持平台数量≥3个，进行活动视频的大规模直播；（提供功能截图并加盖公章） 6.录制模式支持本地电影模式、资源模式视频录制和双模式同步录制。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 双目教师跟踪摄像机 | 单台摄像机集成了特写镜头、云台、全景镜头，支持人物行为自动捕捉与跟踪，支持特写画面与全景画面自动切换。 特写摄像机技术规格： 1.图像传感器：1/2.8英寸CMOS，214万像素 2.焦距：f=4.7mm - 94.0mm 3.光圈：F1.6 - F3.5 4.光学变焦：20倍 5.数字变焦：12倍 6.视场角：59.5°- 2.9° 全景摄像机技术规格： 7.传感器：1/2.8" CMOS 8.有效像素：214万像素 9.镜头：手动定焦 10.焦距：3.7mm 11.视角：水平72°，垂直40° 云台技术规格 12.水平范围：-170°~+170° 13.垂直范围：-30°~+90° 14.水平转动速度：0.1°~120°/秒 15.垂直转动速度：0.1°~90°/秒 16.预置点数目：256个 网络流媒体规格： 17.分辨率：1920×1080@60fps 18.视频格式：1080P/60、1080P/50、1080P/30、1080P/25、1080I/60、1080I/50、720P/60、720P/50 19.网络接口：100M自适应以太网接口(RJ45) 20.网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、HTTP、TCP、UDP 21.压缩图像码流：双码流输出 22.视频压缩：H.264 23.音频压缩：AAC |  | 台 | 1 |
| 5 | 双目学生跟踪摄像机 | 单台摄像机集成了特写镜头、云台、全景镜头，支持人物行为自动捕捉与跟踪，支持特写画面与全景画面自动切换。 特写摄像机技术规格： 1.图像传感器：1/2.8英寸CMOS，214万像素 2.焦距：f=4.7mm - 94.0mm 3.光圈：F1.6 - F3.5 4.光学变焦：20倍 5.数字变焦：12倍 6.视场角：59.5°- 2.9° 全景摄像机技术规格： 7.传感器：1/2.8" CMOS 8.有效像素：214万像素 9.镜头：手动定焦 10.焦距：3.7mm 11.视角：水平72°，垂直40° 云台技术规格 12.水平范围：-170°~+170° 13.垂直范围：-30°~+90° 14.水平转动速度：0.1°~120°/秒 15.垂直转动速度：0.1°~90°/秒 16.预置点数目：256个 网络流媒体规格： 17.分辨率：1920×1080@60fps 18.视频格式：1080P/60、1080P/50、1080P/30、1080P/25、1080I/60、1080I/50、720P/60、720P/50 19.网络接口：100M自适应以太网接口(RJ45) 20.网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、HTTP、TCP、UDP 21.压缩图像码流：双码流输出 22.视频压缩：H.264 23.音频压缩：AAC |  | 台 | 1 |
| 6 | 拾音吊麦 | 1.换能方式：电容式 2.指向性：单一超指向 3.频率响应：100-16000Hz 4.输出阻抗：近距1KΩ、远距2.3KΩ 5.灵敏度：近距-45dB、远距-38dB |  | 支 | 4 |
| 7 | 云直播系统 | 1.云直播功能，支持多终端观看，与教学平台及APP对接，可在教学APP中定制直播间，同时直播时长、互动数据等均可统计到教学平台，实现无缝对接； 2.支持扫码进入直播间，同时也支持观看地址连接加入直播间； 3.具备直播管理行为，可设置云直播是否允许回放，是否允许评论，是否允许转发等功能。 |  | 套 | 1 |
| 8 | 在线培训系统 | 1.可支持辅助培训，翻转课堂，纯网络教学培训和网络修学分培训等在线课程培训模式： 1）辅助培训 教师培训的主体在线下进行，教师可以利用教师发展中心平台上的课程资源、教参教材、期刊、课件资源，以及交流咨询等功能进行有重点有选择的拓展学习，利用平台环境在线与教师和专家进行讨论答疑等活动，从而达到辅助教师培训的作用。 2）翻转课堂培训 将教师培训学习的过程由线下实体课堂反转到线上网上教学。首先由教师在线上进行自主的课程学习，在线下讲座、工作坊等形式中主要进行讨论与答疑等活动。翻转课堂能有效的提高学习者的自主学习能力，节省学校的教师培训精力，同时迎合了未来教育改革的方向。 3）纯网络教学培训 所有的教学培训活动都在网络上进行。使教师可以跨时间，跨地域灵活自主的进行学习。纯网络教学培训也突破了线下传统培训方式因地点造成的人数限制和交通不便，使教师培训资源达到最大的利用。这种培训方式打破了线下培训的瓶颈，突破了地域，师资的限制，极大的方便了学校的教师培训发展活动的进行。 |  | 套 | 1 |
| 9 | 教师发展培训教室管理系统 | 1.智慧教师培训系统要求与学校现有教学平台无缝对接，共享课程数据、备课资料、班级管理、题库、作业、试卷等，实现智慧教师培训室与课前资源的连贯性； 2.结合教育部关于教师发展的文件要求，平台基于教师培训课程单元的学习流程管理，以培训课程为中心，展开在线学习、答疑、讨论、评价等互动教学活动。 3.智慧培训教师端： 采用客户端安装包的形式，安装到教室主屏； |  | 套 | 1 |
| 10 | 多屏互动系统 | 使用系统通过局域网的方式进行屏幕控制，无需借助其他硬件设备； 1.教师共享：支持把教室主屏显示画面共享给学生端（PC、平板或手机）和任意一个或多个教室侧屏；（提供功能截图并加盖公章） 2.学生展示：支持将学生端的画面同步显示到教室主屏，选择要展示的学生,学生接收后，大屏即可展示当前学生端的屏幕画面，同时支持学生扫码投屏；（提供功能截图并加盖公章） 3.小组展示：课堂教师端支持将任意一个或多个侧屏调取到大屏进行对比展示；（提供功能截图并加盖公章） 4.板书：点击白板，进入白板模式进行板书，支持在同步课堂中使用； 5.画笔：支持画笔功能，实现随时对教室主屏画面圈点、批注； |  | 套 | 1 |
| 11 | 掌上数字教师发展培训应用 | 1.掌上数字教师发展培训应用 1.1移动学习 提供移动终端，支持iOS、android系统，实现完整的移动学习功能，可通过手机、平板电脑等设备使用云在线教育的各项功能。主要包括： 教务公告：教发中心可通过手机端发布教发中心公告。 视频学习：教师可以通过手机浏览课程视频，系统记录学习进度，与PC端保持同步。 学分查询：教师可通过该功能查询学分方案，课程概况，考核结果等。 讨论答疑：通过移动端进行交互、答疑、讨论。 1.2移动阅读 客户端提供主流的杂志、报刊订阅服务，还可以连接图书馆，随身携带超过数百万册电子图书。客户端支持自适应图文混排，字体调节等功能。 1.3教学发展专题 客户端建设有教学发展专题，提供与教学相关的资讯、学习资源、课程资源等。学校也可以自建具有校本特色和专业特色的教学发展专题。 1.4交流群组 移动客户端具有小组功能，教师通过客户端组成创交流小组。可以实现通过移动客户端实时讨论、共享资源，以及小组成员通讯录、话题交流等功能。 1.5讨论答疑 通过移动端进行交互、答疑、讨论。 1.6在线签到 教师可以在教师发展中心平台上报名某线下活动，利用手机在线签到，方便快捷，系统会自动更新教师参与活动的信息。 1.7系统对接模块 系统可以与本校网络教学平台对接方便调取教师上课资源数据。也可以通过接口、标准协议等方式实现和学校相关系统的对接，实现统一认证与数据整合。 |  | 套 | 1 |
| 12 | 数字红外无线系统主机 | 1.系统采用数字红外音频传输及控制技术； 2.≥2个RJ45接口，用于连接数字红外接收器； 3.内置功放,具有不少于4个扬声器接口，功率：≥60 W×2（8 Ω/6Ω）,30 W×4（8 Ω）； 4.≥2路USB接口，一路USB口用于连接麦克风充电座或有线麦克风进行音频传输；可配合数字红外无线麦克风实现PPT翻页功能； 5.≥2路线路输入，需支持一路麦克风输入，并可提供幻象电源；≥2路线路输出； 6.需具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制； 7.频率响应：主机线路-主机：≥50 Hz ~ 20 kHz；麦克风-主机：≥100 Hz ~ 20 kHz； 信噪比: ≥90dBA；动态范围: ≥85dB；总谐波失真: ≤0.06%。 |  | 台 | 1 |
| 13 | 数字红外接收器 | 1.数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境； 2.接收频点可调； 3.接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°； 辐射距离：≥25 m；覆盖面积：约80-100 m2 ； 4.1个RJ45接口，用于连接CBLRJ45系列延长网线。 |  | 台 | 1 |
| 14 | 麦克风 | 1.包含一支有线麦克风及一支无线红外手持麦克风； 2.有线鹅颈麦标配60 cm话筒杆，自带无线手持麦充电座，多用途智能扩声； 3.教室与教室之间保证互不干扰，无论多少个教室安装，同时使用都不会有串频和干扰现象； 4.红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便。 |  | 套 | 1 |
| 15 | 音箱 | 1.壁挂式音箱 2.频率响应≥65 Hz ~ 20 kHz； 3.定阻输入：8Ω； 4.额定功率≥40W； 5.灵敏度≥90dB。 |  | 台 | 4 |
| 16 | 单屏智慧黑板 | 整体技术要求 1.智慧黑板=触摸互动+白板水笔书写+粉笔书写； 2.黑板正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板统一屏幕书写。可在显示区域任意位置五指按压开关屏幕，并且关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭，防止误操作；打开屏幕时，中间一块为液晶显示区域，可以进行触摸互动；关闭屏幕时，显示画面隐形，又恢复为一个普通黑板的表象，可以在上面进行书写； 3.产品整体尺寸：长≥4050mm ，高≥1265mm ，厚≤98mm； 4.显示尺寸86英寸，单屏物理分辨率≧3840*2160； 全屏开关：可在显示区域任意位置通过五指按压开关屏幕，方便老师操作，并且关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭，防止误操作； 5.为了适应不同身高老师的黑板操作，可实现液晶屏显示窗口下移，并可以进行正常使用触摸，方便老师操作； 6.产品内置音箱保证高品质的音质效果，输出功率≥15瓦x2； 7.内置电脑配置不低于： OPS架构，数据USB*4， 处理器：i7处理器， 内存：16G DDR3 ，硬盘：512G-SSD 固态硬盘， 内置 WiFi：IEEE 802.11ac 标准，保证足够的信号强度;内置网卡：10M/100M/1000M,RJ45*1， 自带window系统。 |  | 台 | 1 |
| 17 | 6个梯形桌 （6人）需要根据教室面积计算实际数量 | 6人桌子可拼接为一组； 单个桌子以梯形或扇形为面，表面平整，带储物空间，可移动，随意拼接，满足单人使用同时方便拼接组合。 |  | 套 | 6 |
| 18 | 学员座椅 | 椅子符合人体工程学，可移动，结实舒适。 |  | 把 | 36 |
| 19 | 交互平板 | 1.屏幕尺寸：≥65英寸； 2.分辨率：≥3840（H）×2160（V）（UHD）； 3.系统版本：Android 11.0或更优； 4.CPU：Quad-core A55或更优； 5.GPU：Mali-G52或更优； 6.内存：≥4G； 7.存储：≥32GB； 8.触控点数：≥20点； 9.输入端口（IN）：HDMI ：≥2组； 10.其它端口：RJ45/LAN端口：≥1组；Touch USB端口：≥1组；RS232端口：≥1组；USB≥1组；Type-C：≥1组； 10.前置物理按键主页键：支持一键返回安卓系统主页；（提供相关证明材料包括但不限于设备照片，演示视频） 11.前置物理按键投屏键：支持一键切换至投屏助手界面，方便学生快速进行小组互动投屏操作。（提供相关证明材料包括但不限于设备照片，演示视频） |  | 台 | 3 |
| 20 | 智慧讲台 | 1.整体采用冷轧钢板焊接而成，上下分体式结构，钢木混搭式设计； 2.配有电控的显示器升降器，可悬停不同角度； 3.讲台柜体内可放置各种电子设备，采用内面侧面共三面开门方式便于设备线材梳理。讲台外立面正上方位置设有亚克力材质装饰面板，方便学校后期加装校徽。 |  | 套 | 1 |
| 21 | 无线键鼠 | 鼠标规格 分辨率：≤3000dpi 产品尺寸（mm）：98.30×60.75×38.10mm 键盘规格 产品尺寸（mm）：392×125.6×28.9 mm 键盘标准：89-108键 |  | 套 | 1 |
| 22 | 无线AP | 1、射频设计：三射频设计，同时支持2.4G和5G 2、传输速率：最大无线速率大于7Gbps 3、无线类型：内置智能无线 4、接口：上联：1个100/1000/2.5G/5GBase-T自适应以太网接口，支持IEEE 802.3af/802.3at/802.3bt标准PoE受电1个5G SFP接口，兼容1G和2.5G SFP口，与电口复用 下联：1个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，支持对物联网单元供电(48V/12.95W) |  | 台 | 1 |
| 23 | 企业级VPN路由器 | LAN输出口：千兆网口； WAN接入口：千兆网口 机身材质工艺：金属机身 企业VPN：支持； 8口PoE供电； |  | 台 | 1 |
| 24 | 交换机 | 16口千兆交换机 |  | 台 | 1 |
| 25 | 精品装修 | 提供空间设计，提供布局图、布线图、效果图、施工图，根据校方最终确认版效果图完成基础空间的重构和装修施工服务。地面铺设地胶，墙面吸音处理，顶部灯光改造，强弱电改造。本项目为交钥匙工程，包含所有设备整体安装调试、施工线材及配件等。 1.地面：地面采用塑胶地板（由表层、PVC 耐磨层、玻璃纤维补强网、特殊网格布纤维加强层和 PVC 发泡缓冲层组成），100％纯 PVC 耐磨层，厚度 3.0mm，经防老化和紧固技术处理，耐磨耐压；封 闭式 PVC 发泡缓冲层材料如气垫式构造，具备良好的安全性、回弹性和标准的吸振性；地胶底部： 满刮胶工艺； 2.吸音墙面：墙面采用高性能吸音板，专业色调，环保、可回收利用；具备吸音率高、隔音性能好，保温隔热，防水、不发霉、无味，等特点； 3.隔断墙：根据学校需求进行墙面制作或处理，或制作整体隔音墙面，或将实体墙面处理，如须制作观察窗（尺寸≥1.2m×4m），隔音玻璃需贴单向膜，墙面采用高性能吸音板，专业色调，环保、可回收利用；具备吸音率高、隔音性能好，保温隔热，防水、不发霉、无味，等特点，需与教室整体效果相协调，镀锌轻钢龙骨，木工板底层，表面处理与墙面一致； 4.灯光，采用三基色或 LED 灯光，教师讲台区灯光功率25W/平米，学生听课区灯光功率 15W/平米，观摩听课区灯光功率 10W/平米，灯管色温 6500K，均匀布光，每个区域灯光电源独立控制。线材需采用国标 4.0mm、2.5mm 铜线； 5.窗帘：遮光窗帘，宽褶皱，遮光、隔音、吸音效果好，颜色根据现场环境搭配，含导轨，褶皱率大于 50%。颜色根据学校要求选定； 6.门：安装专业防盗门，隔音门或厚重的防火门，以控制外界声音的传入，降低室内环境噪声。隔音门主要起隔音作用，要求用吸音材料、冷轧钢板或不锈钢板做成门扇，塑胶密封，隔音门具有如下特点采用多层复合，特殊隔声结构，并可承受高温及气动负荷、分单、双扇和推拉门，并可带观察窗、密封可靠、开启灵活。门内侧需与教室内装修风格一致。 |  | 平 | 70 |