“物理实验教学设备补充”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波尔振动仪 | 1.弹簧倔强系数K：自由振动周期变化小于2%。 2.时间测量（10个周期）：清度0.01秒。 3.系统阻尼度在无电磁阻尼时：每次振幅衰减小于2°。 4.振幅测量：误差±1°。 5电机转速（强迫力频率）范围：30-45转/分. 6.电机转速稳定度：小于0.05%，保证测试周期稳定。 7.相位差测定（二次相位差小于3°）：测定相位差与理论计算在（40-140°）之间，误差小于2-3°。 | 台 | 3 |
| 2 | 读数显微镜 | 1.显微镜放大倍率为30倍； 2.测量范围：纵向50mm，最小读数0.01mm,升降方向40mm，最小读数0.01mm； 3.测量精度：纵向测量精度为0.02mm； 4.目镜部分：棱镜折射45°、360°旋转。 | 台 | 2 |
| 3 | 迈克尔逊干涉仪 | 1.M1/M2镜架组代替原有铁皮结构，消除最大故障隐患点； 2.位移动镜行程：100mm。 3.微动手轮分度值：0.0001mm。 4.波长测量精度：当条纹计数为100时，测定单色光波长的相对误差＜2％ 。 5.导轨直线性误差：小于±16″。 6.分光板，补偿板平面度：λ/ 30。 7.移动镜，固定镜平面度：λ/ 20。 8.铸铁底座，高度稳定，精密二维调整架，配置高精度进口细牙螺纹副，170牙及螺距0.15mm 。 | 台 | 4 |
| 4 | 声速测定仪 | 1.声速测定仪： （1）压电换能器谐振频率（2）35kHz±3kHz（3）最大发射功率：10W（4）可测量介质：空气、液体、固体（5）换能器间距0～350 mm（6）可配数字温度表（7）液槽可脱卸，使用方便（8）千分尺读数，最小分辨率0.01 mm （9）测声速精度优于3%（10）时差法测定可达2% | 台 | 4 |
| 5 | 数字示波器 | 1.通道：2Ch+EXT。 2.带宽：DC~100MHz(-3dB)。 3.上升时间：3.5ns。 4.带宽限制：20MHz。 5.垂直分辨率：8 bits@1M：1mV*~10V (当垂直档位是1mV/div时，带宽限制将自动设为20MHz)。 6.输入耦合AC，DC，GND。 7.输入阻抗约1MΩ//16pF。 8.精确度：选择1mv/div时，±3%×¦读值¦+0.1div+1mV)； 9.最大输入电压：300Vrms，CAT I (使用GTP-151R/251R/351R/501R 10:1。 10.探棒：300Vrms CAT II)。 11.触发延迟时间：10ns~10s。 12.灵敏度：DC ~ 100MHz。 | 台 | 1 |
| 6 | 信号发生器 | 1.幅度分辨率：1 ‰ 2.外形尺寸: 254×103×384（mm3）。 3.20mHz～5MHz。 4.可输出正弦波，方波，三角波，正负脉冲波， sin(x)/x函数等多种波形 TTL输出。 5.双路独立输出。 6.6个 汉字、16个字符、液晶显示。 7.频率分辨率：20mHz。 8.频率误差：±(5×10-5)。 9.幅度范围：0～20Vpp。 10.偏移范围：0～±10V。 | 台 | 4 |
| 7 | 杨氏模量测定仪 | 1.大口径光杠杆：ф50mm； 2.望远镜放大倍率：30×； 3.物镜口径：42mm； 4.视场角：1°26'； 5.成像距离：1m。（主要利用光杠杆放大原理测量材料微小伸长量） | 台 | 2 |
| 8 | 九孔板及配件 | 1.尺寸300×300 mm。 2.孔径：Φ4mm。 3.跨接间距：19mm、50mm和100mm等，连接孔接触电阻＜0.005Ω，最大电流l0A，分布电容1.5pF。 4.2个1.5 KΩ；1个510Ω, 1个5.1kΩ,1个1MΩ。短接片无阻值4个，开关2个。 | 台 | 6 |